WIFI USB Stick Peabird

Guide d’installation

Version 1.00.b05

Avril 2003

# Chapitre 1
Installation du « stick » USB WIFI

Installation « 1-2-3 » :

1.1 Nota bene : Installez d’abord le CD-ROM qui comprend l’utilitaire WLAN ainsi que les pilotes pour les différentes versions de Windows. Insérez ensuite seulement le « stick » USB WIFI dans un port USB disponible.

1.2 Insérez le « stick » USB et lorsque Windows reconnaît l’ajout de matériel, indiquez de rechercher automatiquement le pilote approprié. Répondez que vous continuez lorsque Windows vous signale que le pilote est non signé.

1.3 L’installation est terminée !

# Chapitre 2
Désactivation la configuration sans fil de Windows XP

Windows XP dispose d’un outil de configuration pour les cartes sans fil.

N’utilisez pas l’outil de configuration de Windows XP simultanément à l’utilitaire  WLAN Utility. Utilisez uniquement l’utilitaire WLAN pour le paramétrage de votre stick WIFI USB.

Suivez les étapes ci-dessous pour désactiver l’outil inclus dans XP, une fois l’outil WLAN installé. Si vous n’utilisez pas XP sautez directement au chapitre 2.

- Double-cliquez sur l’icône réseau correspondant à la connexion sans fil. Passez à l’étape 2 si l’icône n’est pas visible, sinon passez à l’étape 5. Figure 2-1 Windows XP: Icône réseau dans la barre des tâches

- 2 Si l’icône n’apparaît pas ici, cliquez sur “Démarrer – panneau de contrôle” – et double-cliquez sur “Connexions réseau”.

- Double-cliquez sur l’icône “réseau sans fil” pour afficher les propriétés comme ci-dessous. Figure 2-2 Windows XP: Statut de la connexion sans fil

- 4 Cliquez “Propriétés” et cliquez sur l’onglet “Réseau sans fil”.

- 5 Lorsque vous voyez “Connexion à un réseau sans fil” s’afficher, cliquez sur “Avancé”…. Figure 2-3 Windows XP: Connexion au réseau sans fil

- 6 Dans l’écran ci-dessous, décochez “Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil”. Cliquez sur OK. Figure 2-4 Windows XP: Propriétés connexion réseau sans fil

# Chapitre 3
Utilisation de l’utilitaire WLAN

Ce chapitre vous montre les paramètres de base de l’outil de configuration de votre stick USB WIFI.

Insérez et installez le stick USB avant de continuer. Laissez le CD-ROM des pilotes dans votre lecteur et répondez à la demande de pilote par « Laisser Windows installer automatiquement le pilote »

Utilisateurs de Windows XP: désactivez toujours l’outil de configuration intégré à XP pour les réseaux sans fil. Reportez-vous au chapitre précédent et appliquez les modifications avant de continuer.

Tous les écrans correspondent à Windows XP, mais la manipulation est similaire pour les autres versions de Windows.

## Lancement de l’utilitaire WLAN

Une fois l’utilitaire installé, celui-ci doit apparaître dans la barre des tâches comme ci-dessous.

Si l’icône ci-dessous apparaît le stick USB WIFI est donc installé correctement.

Figure 3-5 Icône utilitaire WLAN

La couleur de l’icône correspond au statut de l’adaptateur WIFI:

| Table 3-1 Description du statut de l’adaptateur en function de la couleur |  |  |
| --- | --- | --- |
| ICON | CoUlEUr | description |
|  | Rouge | L’adaptateur fonctionne correctement, mais il n’a pas détecté un réseau sans fil dans le périmètre. |
|  | Vert | L’adaptateur WIFI est connecté à un réseau sans fil. |

Double cliquez sur l’icône pour lancer l’utilitaire de configuration.

## Visualisation de la configuration courante.

Quand l’utilitaire démarre, l’écran suivant s’affiche :

Figure 3-6 Utilitaire WLAN: Statut

Lorsque l’adaptateur WLAN Adapter est inséré, l’adaptateur scanne les réseaux sans fil disponibles et s’y connecte automatiquement en fonction de la qualité et puissance du signal.

Une fois que vous avez repéré un réseau sans fil, à chaque fois que vous serez de nouveau sur le site, l’adaptateur s’y reconnectera automatiquement.

La table ci-après donne un résumé des descriptifs des champs paramétrables.

| Table 3-2 Résumé et explication des champs de l’écran statut |  |
| --- | --- |
| Titre | DESCRIPTION |
| Device | Choisissez la carte sans fil que vos souhaitez utiliser dans ce menu, si vous en avez plusieurs sur la même machine. |
| Re-Connect | Cliquez « Re-Connect » pour rétablir la connexion au réseau sans fil dont l’identifiant est mentionné dans le champ “Current Service Set Identifier ». |
| Current Channel | Ce champ indique le canal utilisé par le dispositif sans fil; Pour la France le canal doit être choisi entre 10 et 13 et doit correspondre au canal de l’ACCESS POINT dans une architecture « infrastructure ». |
| Current Transfer Rate | Ce champ montre la vitesse de transmission de l’adaptateur WIFI exprimée en megabits par seconde. |
| Current Service Set Identifier | Ce champ montre le nom du réseau sans fil ou du dispositif sans fil auquel cet adaptateur est associé actuellement. |
| Tx/Rx Frame |  |
| Transmitted | Nombre de trames transmises. |
| Received | Nombre de trames reçues. |
| Link Quality | Qualité du signal exprimée en pourcentage. |
| Link Strength | Puissance du signal en pourcentage ou en dBm. |
| Percent/dBm | Cliquez ce bouton pour basculer entre l’affichage en pourcentage ou en dBm pour les champs “Link Quality” et “Link Strength”. |

### Signification des principaux boutons actifs sur les écrans de paramétrage

| Table 3-3 Boutons des écrans de paramétrage |  |
| --- | --- |
| bOUton | description |
| OK | Cliquez sur OK pour sauvegarder les modifications et fermer l’utilitaire WLAN. |
| Cancel | Cliquez sur Cancel pour annuler les changements dans l’utilitaire WLAN. |
| Help | Cliquez sur Help pour afficher l’aide en ligne. |

## L’écran “About”

L’écran “About” vous indique les différentes versions de l’adaptateur WLAN. Vous pouvez cliquer sur « Help » pour voir l’aide en ligne.

Figure 3-7 Utilitaire WLAN: écran « About »

| Table 3-4 Description des champs de l’écran « About » |  |
| --- | --- |
| CHAMP | description |
| Driver Version | Version du pilote de l’adaptateur WIFI. |
| Utility Version | Version de l’utilitaire de configuration WLAN. |
| Firmware Version | Version du code machine (Firmware) de l’adaptateur sur laquelle le pilote et l’utilitaire sont basés. |

## Paramètres du réseau sans fil

Ce paragraphe décrit chaque paramètre modifiable du réseau sans fil.

### SSID

Le SSID (Service Set IDentity) est un nom particulier qui identifie un réseau sans fil. Tous les dispositifs sans fil doivent petre configurés en mentionnant le même SSID pour communiquer les uns avec les autresz.

### Channel

Une plage de fréquences radio utilisée par la norme IEEE 802.11b est appelée un canal (channel).

### Tx Rate

L’adaptateur WIFI stick USB permet de paramétrer la vitesse de transfert en Auto (automatique), ou bien à 1 M bits/sec, 2 M bits/sec, 5,5M bits/sec ou 11M bits/sec. Dans la quasi-totalité des cas, le mode « Fully Auto » sera le plus efficace. Il permet une vitesse maximum de 11 Mbps, autant que possible, avec un repli automatique aux vitesses inférieures en cas de difficultés.

Si vous souhaitez privilégier la portée du signal, diminuez la vitesse à 1M bits/sec ou 2M bits/sec.

## Caractéristiques techniques :

- Installation facile « Plug & Play »

- Fonctionne en réseau « Ad Hoc » point à point avec un autre ordinateur sans fil.

- Fonctionne également en mode « Infrastructure » pour se connecter à un réseau existant à travers un « Access Point Wifi » ou borne d’accès sans fil.

- Compatible avec les normes Européennes ETSI et Françaises ART.

- Sécurité améliorée : AES 64/128 bits en plus de WEP.

- Toutes versions de Windows à partir de W98SE jusqu’à XP.

- Compatible au standard IEEE 802.11b (DSSS) 2.4GHz.

- Vitesse de transfert jusqu’à 11Mbps.

- Support du 64/128-bit WEP Data Encryption en sécurité.

- Support des communications “point à point” Ad Hoc entre utilisateurs sans fil.

- Repli automatique de la vitesse, qui assure la fiabilité du transfert des données.

- Support du mode économie d’énergie des portables.

- Support de l’interface USB v1.1.

- Support des systèmes d’exploitation suivants: Windows 98SE/Me/2000/XP

- Installation Plug and Play.

## Specifications

- Standard: IEEE 802.11b

- Interface: USB v1.1 mode “stick”

- Bande de fréquences: 2.400 ~ 2.4835GHz (Industrial Scientific Medical Band)

- Modulation: CCK@11/5.5Mbps, DQPSK@2Mbps, DBPSK@1Mbps

- Radio Technology: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

- Vitesse: 11 - 5.5 – 2 - 1Mbps auto fallback

- Securité:

  - 64/128-bit WEP Encryption

  - 64/128-bit TKIP Data Encryption

  - 64/128-bit AES Data Encryption

- Antenne: Intégrée Diversity Patch Antenna

- Drivers inclus: Windows 98SE/Me/2000/XP

- LEDs: 1 bleue TX/RX et Link (fixe)

- Alimentation par bus PCMCIA: 3.3V

- Puissance radio: 16dBm (Typique)

- Sensibilité en réception: -83dBm (Typique)

- Temperature: 0 ~55°C

- Humidité: 0-95% (sans condensation)

- Certification: FCC, CE

## Support Technique

Support technique et derniers drivers sur notre site www.peabird.com

Consultez également la FAQ (Foire Aux Questions) avant d’envoyer un e-mail à support@peabird.com : la réponse s’y trouve probablement.

## Mentions légales:

CE MARK WARNING

Ce produit est référencé en classe B d’émissions radio. Dans un environnement domestique il peut provoquer des interférences radio, auquel cas l’utilisateur devra prendre les mesures adéquates.

Notes réglementaires.

Wireless LAN, santé et autorisations d’utilisation.

De l’énergie electro-magnétique radio est émise des dispositifs sans fil. Ces niveaux d’énergie sont cependant bien inférieurs à ceux émis par d’autres dispositifs sans fil comme par exemple les téléphones GSM. Les dispositifs Wireless LAN sont jugés sans danger par les standards de santé et les recommandations des principales organisations. L’utilisation des ces dispositifs est cependant restreinte dans certains environnements ou situations particulières :

·  à bord d’avions

·  dans des environnements en présence d’explosifs

·  dans le cas où d’autres dispositifs sans fil peuvent provoquer des interférences ou une gêne

Dans le cas de règlements spécifiques concernant les dispositifs sans fil, merci de demander une autorisation préalable à leur usage: Aéroports, hôpitaux, usines chimiques, pétrolières etc…, bâtiments privés.

Restrictions à l’exportation.

Ce produit utilise des algorithmes de cryptage qui peuvent être restreints à l’exportation dans certains pays, en dehors des USA et du Canada, sans autorisation préalable des gouvernements concernés.