Point d’Accès 802.11g sans fil

Guide d’installation rapide

## Introduction

Le Point d’Accès PEAB-WLG-AP est la solution idéale pour tous les Administrateurs réseaux désireux d’étendre les capacités de leur réseau sans fil. Il est particulièrement dédié pour les réseaux sans fil à haut trafic comme les écoles, les universités et les centres commerciaux. Il supporte les taux de transfert allant jusqu'à 54Mbps et 108Mbps en mode turbo sur la plage de fréquence de 2.4GHz, les utilisateurs connectés sur le Point d’Accès PEAB-WLG-AP adoreront les échanges de fichiers extrêmement rapides et la communication par email instantanée.

Il peut évidemment s’intégrer facilement sur un réseau sans fil 802.11b (11Mbps) et 802.11g mais aussi sur un réseau Ethernet à l’aide de son port 10/100Mbps RJ45.

Pour une meilleure sécurité, le PEAB-WLG-AP supporte l’encryption de données jusqu'à 152bits par clé WEP, et une sécurité avancée WPA et AES.

Il est configurable via votre navigateur pour le Web ce qui lui confère une installation facile.

## Connections

- Connectez le Point d’Accès directement sur un hub ou un switch à l’aide d’un câble RJ45 droit.

##### Un câble est nécessaire si vous le connectez directement sur une carte réseau.

##### ADDRESSE IP

Note: si vous utilisez déjà un serveur DHCP sur votre réseau local, vous pouvez désactiver cette fonction sur le Point d’Accès..

Si vous affectez les adresses IP manuellement sur les ordinateurs qui composent le réseau local, veillez à ce que toutes les stations de travail possèdent une adresse IP appartenant à la meme classe. Le masque de sous réseau doit correspondre à la classe d’adresse IP utilisée et est le même pour tous ordinateurs locales.

Par exemple : si le premier ordinateur a pour adresse IP 10.0.0.2 avec un masque de sous réseau de 255.0.0.0, le second ordinateur aura pour adresse IP 10.0.0.3 avec le même masque. Il suffira d’incrémenter de 1 à chaque nouvelle adresse IP à affecter aux autres ordinateurs.

IMPORTANT:si deux ordinateurs du même réseau possède la adresse IP, un conflit doit être signalé lors du démarrage des stations concernées et elles ne seront pas vu sur le réseau local.

Un réseau sans fil en mode INFRASTRUCTURE contient un Point d’Accès ou un Routeur Point d’Accès.

Voir le schéma ci-dessous contenant les produits suivants :

- vous avez besoin d’un modem Câble/ADSL

- Configurez celui-ci à l’aide de votre Prestataire de Service Internet.

- Connectez le routeur sur le Point d’Accès 54Mbps.

- toutes les station équipées de carte WIFI 54Mbps pourront se connecter entre-elles et surfer sur Internet par l’intermédiaire du Pont d’Accès sans fil 54Mbps.

## Utilisation de votre navigateur

La solution la plus simple pour configurer votre Point d’Accès est de se connecter par l’intermédiaire de votre navigateur Internet en tapant l’adresse IP suivante sur la barre d’adresse : 10.0.0.1

- Ouvez votre navigateur

- Tapez l’adresse IP : 10.0.0.1

Note: si vous avez changé l’adresse IP du Point d’Accès, veillez à indiquer celle-ci sur la barre d’adresse de votre navigateur internet.

- User name : admin

- Password : il n’y en a pas

- Cliquez sur OK

Il y a trois options paramétrables sur la page principale du Point d’Accès :

Setup Wizard

Advanced Setup

Statistics

###### Page de status

Dans la partie de gauche (device IP information) vous apercevrez les informations suivantes : Adresse MAC du Point d’Accès, son adresse IP, masque de sous réseau et la passerelle par défaut.

Dans la partie de droite apparaîtra : le SSID (Service Set Identifier), la canal utilisé

par le Point d’Accès, la bande passante et la clé de sécurité WEP.

Note : notez ces informations lorsque vous allez paramétrer le Point d’Accès.

Toutes ces informations peuvent être changées à part l’adresse MAC du produit qui est implémenté en Hard.

(Si la clé est validée sur le Point d’Accès, veillez à ce toutes les stations de travail du réseau sans fil possèdent cette même clé sinon leur intégration sur le réseau wifi ne se fera pas)

## Setup Wizard

Utilisez cette option pour configurer facilement et rapidement le Point d’Accès.

Cliquez sur Next pour continuer la configuration

Entrez le nom du groupe de travail sans fil (SSID) ainsi que le canal à utiliser pour l’interconnexion de toutes les stations wifi. Cliquez sur Next pour continuer.

Cet écran vous montre le niveau de sécurité paramétré sur le Point d’Accès (encryptions WEP), choisissez Enabled, Key size correspond à la longueur de la clé (64bits ou 128bits). Indiquez la clé sur la ligne Key1.

Cliquez sur Next pour continuer.

(Si la clé est validée sur le Point d’Accès, veillez à ce toutes les stations de travail du réseau sans fil possèdent cette même clé sinon leur intégration sur le réseau wifi ne se fera pas)

Comme convenu, votre Point d’Accès est configure.

Cliquez sur Reboot pour le redémarrer et sauver les paramètres inscrits.